Service memo

22-10-2024

Number:		JDE 2024-09

Dispenser(s):	Schaerer Coffee Club

Title:	Schaerer Coffee Club Retrofit instructie telemetry NL

Hieronder vindt u een beschrijving van hoe u het modem in de Schaerer Coffee Club installeert:

55127440 retrofit kit gateway eu

| Het modem wordt aan de linkerzijde, aan de achterkant, geïnstalleerd. Bevestig de hoek met twee schroeven aan het apparaat. Aansluiting serieel en voeding Aansluiting Ethernet linker bus |  |
| --- | --- |
| Montagesituatie en serieel leggen van kabels en stroomvoorziening. |  |
| Kabel loop Ethernet |  |
| Leid de Ethernet-kabel door de rubberen doorvoer … |  |

| … en sluit de Ethernet-kabel aan op het voorpaneel. |  |
| --- | --- |
| De kabel voor de seriële verbinding wordt op de stekker „XRDA“gestoken. |  |
| Verwijder de stekker van de leegsensor van de melkkoeler uit de behuizing … |  |

| en sluit de Y-stekker aan tussen de stekker van de melkkoeler-leegsensor en de behuizing. Plaats de Y-plug weer op de behuizing (geen afbeelding) |  |
| --- | --- |
| Let Op! Indien er nog een oude modem met eigen voeding in het apparaat is geïnstalleerd, dient deze te worden gedemonteerd en dient de voedingskabel (230 V) met een 3-polige kroonsteen te worden beveiligd (geïsoleerd) en aan de kabelboom te worden vastgezet! |  |

# Software INSTELLING

Stel NGx3 in de machine instelling:

# WEERGAVE VAN SYSTEEMINFORMATIE:

| Vanaf NGx3 wordt de status weergegeven in de koffie machine. Info -> Service -> browse totdat het volgende wordt weergegeven: Als er bij „Telemetry Status:“ CONNECTED staat, is de modem verbonden met de server en is de retrofitting succesvol verlopen! |  |
| --- | --- |
| NGx3 protocolversie in „Telemetrie“ (regel 10) Info -> Service -> bladeren totdat het volgende wordt weergegeven: Onder Telemetrie wordt de versie van het NGx3-protocol weergegeven. |  |

Beschrijving van de weergegeven informatie

| Parameter | Value(s) | Description |
| --- | --- | --- |
| Modem link status: | * Connected Connecting None Idle Error | Connected/Verbonden - Modem is linked met GSM network en verbonden met Coffeelink server. Connecting/Verbinding - Modem probeert verbinding te maken met GSM-netwerk None/Geen - niet geïnitialiseerd (direct na restart) Idle/Inactief – te langzaam geïnitialiseerd Error - Error |
| Modem status: | Ready Queue Full | Ready/Klaar – Connectie tussen PCM (CPU) en modem in orde Queue Full/ Wachtrij vol - Modem niet klaar, omdat er teveel data door PCM is verzonden („overflow”) |
| GMS connectie status: | Roaming Idle Home network Searching Denied Unknown | Roaming – gekoppeld aan GSM-netwerken van derden Idle/ Inactief – niet geregistreerd (Inactief) Home network – linked to GSM home network Searching/zoeken – niet geregistreerd/ zoekend naar GSM netwerk Denied/Geweigerd – Registratie in GSM network geweigerd Unknown/Onbekend - Registratie status onbekend |
| GMS signal sterkte: | 19 (Avg/Min/Max: 19/0/24) |  |
| Server [UTC]: | 20.04.2018 09:25:32 |  |
| Time diff: | 2 |  |
| MCC: | 262 |  |
| MNC: | 2 |  |
| LAC: | 8191 |  |
| CID: | 53841 |  |
| ICCID: | cid |  |
| APN: | internet.gdsp |  |
| MAC#: | … | (Hardware-) nummer van de modem |
| IMEI: | … | nummer van SIM kaart |
| Laaste pulblicatie: | 20.04.2018 10:25:05 |  |
| Url: | lookup://Schaerer.int | lookup://WMF.int, lookup://Schaerer.pro, lookup://WMF.pro |

* Connected = alles in orde.